LDMC单机脉冲袋式除尘器技术说明

一、概述

LDMC型脉冲喷吹单机袋除尘器是我公司消化吸收国外同类产品的先进技术，经改进设计而成的小型在线清灰袋除尘器。该除尘器采用高压(O．5～0．7Mpa)大流量脉冲阀和文氏管逐条滤袋脉冲喷吹的清灰技术，与国内其它单机相比，具有清灰动能大，清灰效率高的特点。本产品体积小，重量轻、结构简单紧凑、安装容易、维护方便(外滤式)，广泛应用于建材、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业的含尘气体净化处理，是环保除尘的理想设备。

二、构造及工作原理

1、单机袋除尘器结构

该设备主要有以下部分组成：

- 箱体：包括袋室、净气室、花板、滤袋、袋笼、检修门。

箱体设计耐压为6000Pa。

(2)排气系统：包括风机及风机配用的电机。

(3)脉冲喷吹系统：包括主气管、喷吹管、脉冲阀、控制仪。

(4)进气的排灰部分有两种形式：一种为标准带灰斗式，另一种为敞开法兰式。

2、工作原理 。

含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室的排气口，由风机排走。粉尘集附在滤袋的外表面，且不断增加，使除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，保持除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀，使气包内压缩空气(0.5～0.7MPa)由喷吹管上的喷咀喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(称二次风)进入滤袋，使滤袋在瞬间急剧膨胀，并产生抖动，同时伴随着气流的反向作用，使粉尘抖落，达到清灰的目的。

三、选型

型号说明

该单机有32、48、64、80、96、112六种规格，其中每个规格分为两种安装形式，以满足不同场合的使用要求，具体型号说明如下：

L    D  MC   -N     (A 、B)

A:带灰斗和卸灰阀

B：法兰式

滤袋条数

脉喷式

单机除尘器

袋滤式

2、选型参数及选型原则

(1)收尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、，含尘浓度的最高数值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的收尘器型号，即为所需要的收尘器型号。

(2)表中的耗气量为工厂集中供气时的情况，如单独使用空压机时，表中的耗气量要放大到1．5倍。

(3)压缩空气耗量栏中，所提出的耗气量该型号设备的最大耗气量。

(4)设备外形及基础见附图，我公司还可以根据用户场地情况设计符合用户要求外形的收尘器。

四、订货须知

我们提供的产品不含除尘器三口(进气口、排气口、排灰口)以外的部分。如非标管道、保温材料、空气压缩机、输送设备安装及电线电缆等，若用户需要，我们可以代为办理。

l、供货范围

(1)除尘器本体一台(套)

(2)除尘器滤袋一套(含骨架等)

(3)电气控制柜一台(套)

(4)锁风装置一台(套)，B型设备不含其项

(5)压气系统元件一台(套)

2、服务方式

(1)负责指导安装，质量检测和跟踪，培训岗位工人和相关技术人员。

(2)负责调试达标。

(3)建立长期服务网点，长期提供易损的配件并随时到厂为用户解决相关问题，并提供相关技术咨询。

(4)如我们样本中的定型产品不能满足工艺要求时，可根据用户提出的要求，对收尘器进行特殊设计制造。

3、提供资料

(1)提供除尘器安装调试说明书

(2)提供除尘器使用说明书

(3)提供除尘器电控装置接线图

(4)提供除尘器电控装置操作说明书

(5)提供发货清单

(6)提供产品合格证书

LDMC单机脉冲性能参数表

| 型号 性能 |  |  | LDMC一32 | LDMC一48 | LDMC-64 | LDMC-80 | LDMC-96 | LDMC-112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理风量(m3／h) |  |  | 150～2400 | 2500～3500 | 3500～5000 | 4500～6000 | 5500～7000 | 6500～8500 |
| 过滤风速(m／min) |  |  | 1.04～1.67 | 1.15～1.62 | 1.2l～1.74 | 1.25～1.67 | 1.27～1.62 | 1.28～1.68 |
| 总过滤面积(㎡) |  |  | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
| 滤袋条数(条) |  |  | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
| 入口浓度(g／Nm3) |  |  | ≤200 |  |  |  |  |  |
| 出口浓度(mg／Nm3) |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |
| 设备承受负压(Pa) |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 设备阻力(Pa) |  |  | ≤1200 |  |  |  |  |  |
| 清灰 | 喷吹压力(MPa) |  | O．5～O．7 |  |  |  |  |  |
| 压缩 空气 | 耗气量 (m3／min) |  | O．032 | 0.048 | O．064 | 0.08 | 0.096 | O．11 |
|  | 规格 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 脉冲阀数量(个) |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 电机型号及功率 (kW) |  |  | Y90L--2 2.2kW | YIOOL--2 3.0 kW |  | Y132S1-2 5.5 kW |  | Y132S2-2 7.5 kW |
| 设备 |  | LDMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
| 重量 |  | LDMC(B) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |

注：表中所列重量不包括风机重量。在向土建提供荷载时，动荷载系数为1．2。